PRESSITEADE								             24.10.2025

Kas sinu veesüsteem on talveks valmis? Ettevalmistus aitab vältida torustike külmumist ja purunemist

Esimesed öökülmad on juba kätte jõudnud ja sügisesed karged hommikud tuletavad meelde, et talv ei ole enam kaugel. Püsivad külmakraadid võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi majapidamiste veetorustikele ning seeläbi kaasa tuua ebameeldivaid üllatusi, veeavariisid ja kulukaid remonditöid.

Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab koduomanikele meelde, et just nüüd, enne püsivate külmade saabumist, on õige aeg oma kodu ja suvila veesüsteemid hoolikalt üle kontrollida ning talveks ette valmistada. Külmaga kaasnevate probleemide ennetamiseks jagame kasulikke soovitusi, mida iga koduomanik võiks järgida.

Kuidas oma veesüsteemi talveks ette valmistada - 7 olulist sammu

- Suvilad ja harva kasutatavad hooned
Kui suvila, maakodu või mõni muu hoone jääb talveks igapäevase kasutuse ja kütteta, sule sealne maakraan või pump ning tühjenda torustik veest. Ära unusta tühjendada ka veeboilerit, WC loputuskasti, kraanikausi äravoolu ja teisi veesõlmi.

- Igapäevases kasutuses olevad hooned
Vaata üle kõik torud, mis võivad puutuda kokku külma õhuga, näiteks garaažis, keldris või välisseintes. Soojusta need korralikult ja veendu, et isolatsioon on terve ja kuiv.

- Niiskuse ja tõmbetuulte mõju
Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuuled kiirendavad torustike külmumist. Kontrolli, et keldriuksed ja -aknad oleksid korralikult suletud ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.

- Veearvesti kaitse
Veearvesti on samuti tundlik külmale. Selle töökindluse tagamiseks peab arvestit ümbritsev temperatuur olema vähemalt +2°C. Kui temperatuur langeb alla selle, võib veearvesti saada kahjustatud. Kui arvesti asub külmas ruumis, soojusta see hoolikalt või paigalda täiendav soojusallikas.

- Hädaabinõu torustiku külmumisohu puhul
Kui torustik on külmumise ohus ja seda pole võimalik koheselt soojustada, siis võib lühiajalise abinõuna jätta veekraani pisut lahti, et torustikus toimuks vee liikumine. Voolav vesi külmub aeglasemalt ning see aitab torustikku ajutiselt külmumise eest kaitsta.

- Külmunud torustiku esmaabi
Kui torustik on juba külmunud, siis tuvasta koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud. Kui tegemist ei ole ulatusliku läbikülmumisega, siis alusta ohutute vahenditega, näiteks soojapuhuri või fööniga, aeglaselt torustiku soojendamist. Ole ettevaatlik, sest jää paisub sulades ja võib seeläbi põhjustada toru purunemist.

- Ulatusliku külmumise korral otsi abi spetsialistidelt
Kui torustiku külmumine on ulatuslik või toru on juba purunenud, siis pöördu abi saamiseks torutöid teostava ettevõtte poole.

Külmakraadid võivad saabuda ootamatult, seetõttu tasub oma veesüsteem üle vaadata juba enne püsivaid miinuskraade. Hoolikas ennetus on alati lihtsam ja odavam kui kahjustuste likvideerimine.

Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab igal sügisel meelde vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hoolduse tähtsust, et aidata inimestel tagada turvaline ja keskkonnasõbralik veekasutus.

Marit Karjus
kommunikatsioonijuht
Telefon: +372 515 5093
E-post: marit.karjus@evel.ee 
Koduleht: www.evel.ee